Программа выгружает имидж ОЗУ ПП =32кб.

Рекомендуется предварительно прочитать Часть 1.

Настоятельно рекомендуется прочитать Часть 2.

В двух словах, алгоритм выглядит следующим образом:

- в память ОЗУ ПП вводим программу, которая, используя средства прямого доступа к памяти ЦП, копирует содержимое 32кб ОЗУ ПП (в том числе и свой собственный код!) в какую-либо область ОЗУ ЦП режима USER размером те же 32кб;

- в память ОЗУ ЦП (ОЗУ режима USER) вводим программу, которая перегоняет 32кб клона (расположенного также в ОЗУ режима USER) через порт «Стык С2» на COM-порт PC.

* порт «Стык С2», а также порт «Локальная сеть» - это единственные два внешних порта в УКНЦ, которые доступны с магистрали центрального процессора. Остальные порты внешнего ввода-вывода доступны с магистрали периферийного процессора.

================================================================================

1) осуществить полный сброс ЭВМ

2) в мониторе ПП запустить программу ПП

3) в мониторе ЦП запустить программу ЦП

================================================================================

Программа ПП

Пересылает 16384 слов ОЗУ ПП по адресам 000000-077777 в ОЗУ ЦП по адресам 010000-107777.

адрес   код              макрокоманда

020000	012700		MOV	#000000,R0	;читаем ОЗУ ПП в адресах 000000-077777

020002	000000

020004	012737		MOV	#004000,@#177010	;записываем в ОЗУ ЦП в адреса 010000-107777

020006	004000				;  ( 010000/2 = 004000 )

020010	177010

020012	012701		MOV	#040000,R1	;пересылаем 040000 слов (100000 байт)

020014	040000

L1:			;repeat

020016	012037		MOV	(R0)+,@#177014	;  пересылаем очередное слово из ОЗУ ПП

020020	177014				;    по адресу R0 в ОЗУ ЦП по адресу {177010}*2

;    и выполняем смещение на 2 байта R0:=R0+2

020022	005237		INC	@#177010	;  выполняем смещение

020024	177010				;    {177010}*2 := ( {177010}+1 ) * 2

020026	077105		SOB	R1,L1	;  уменьшаем счетчик слов R1:=R1-1

;until передано 040000 слов (100000 байт)

020030	000000		HALT		;end

Перед запуском необходимо проверить, что PSW=000200 (иначе может произойти сбой в управлении устройством ПДП, в случае если программа будет прервана прерыванием, осуществляющем отрисовку символов на экране).

В адресах 020000-020030 ОЗУ ПП изначально расположено "000000". Если это не так (может зависеть от конкретной версии прошивки ПЗУ УКНЦ), то программу нужно расположить в любом другом свободном диапазоне адресов.

Содержимое некоторых ячеек ОЗУ ПП (системные переменные монитора ПП) может варьироваться в зависимости от предыдущей работы ЭВМ.

================================================================================

Программа ЦП

Передает 32768 байт имиджа ОЗУ ПП из адресов 000000-077777, выгруженного в USER-ОЗУ ЦП по адресам 010000-107777, в порт данных источника «Стык С2».

адрес   код              макрокоманда

001000	012700		MOV	#010000,R0	;пересылаем содержимое ОЗУ ЦП

001002	010000				;  в адресах 010000-107777

001004	012701		MOV	#100000,R1	;пересылаем 100000 байт (040000 слов)

001006	100000

L2:			;repeat

L3:			;  repeat

001010	105737		TSTB	@#176574	;    проверяем готовность источника

001012	176574				;      (бит #7=1) стыка С2

001014	100375		BPL	L3	;  until источник готов (бит #7=1)

001016	112037		MOVB	(R0)+,@#176576	;  пересылаем очередной байт имиджа ПЗУ ПП

001020	176576				;    в Стык С2

;    и выполняем смещение на 1 байт R0:=R0+1

001022	077106		SOB	R1,L2	;  уменьшаем счетчик байт R1:=R1-1

;until передано 100000 байт (040000 слов)

001024	000000		HALT		;end

Перед запуском необходимо проверить, что PSW=000200 (иначе может произойти сбой в работе программы из-за перехода к обработке непредусмотренного прерывания).

Время работы программы 32768 байт / (9600 бод / 11 бит) = 38 сек.

================================================================================