Программа выгружает имидж встроенного ПЗУ ПП =31,5кб.

Рекомендуется предварительно прочитать Часть 1.

Небольшой комментарий:

- компьютер УКНЦ имеет два процессора: центральный (ЦП) и периферийный (ПП). Такая архитектура использовалась во многих «продвинутых» персоналках того времени. Например, в японских компьютерах серии NEC PC-6000/8000. В таких компьютерах периферийный процессор всегда имеет более-менее жесткую прошивку и всецело интегрируется в чипсет материнской платы, занимаясь поддержкой сложных протоколов обмена данными с периферийными устройствами (включая клавиатуру и графический терминал), которые либо просто технически невозможно, либо как минимум нерентабельно реализовывать на специализированных микросхемах чипсета. В принципе, современный IBM совместимый PC тоже выполнен по подобной архитектуре (взять хотя бы процессоры видеокарты, винчестера и др.). Однако в УКНЦ, в отличие от других многопроцессорных компьютеров с одним центральным процессором, в качестве периферийного процессора был использован не программируемый микроконтроллер (с жесткой прошивкой), как, например, в том же NEC PC-6000, а полноценный микропроцессор с внешним ПЗУ и собственной страницей ОЗУ, причем полностью языково-совместимый с центральным процессором (более того, оба они являются микросхемами КР1801ВМ2 без каких-либо изменений). Это позволило достичь максимальной гибкости в настройках периферийного процессора. Кстати, именно поэтому УКНЦ в отличие от Корвета и пр. имел (и до сих пор сохраняет) свою постоянную «аудиторию», по численности сопоставимую с любителями Sinclair;

- за первоначальную загрузку компьютера отвечает периферийный процессор. Он включается в работу сразу же после включения питания (или после сброса). Первое, что он делает – это блокирует работу центрального процессора. Далее он начинает отрабатывать программный код из своего ПЗУ (кстати, также с адреса 160300) и в процессе инициализации всей системы, в частности, загружает 8кб кода монитора ЦП в область ОЗУ ЦП режима HALT. После этого он отпускает центральный процессор, подав на него команду «включения питания». С этого момента оба процессора работают параллельно (и, вообще говоря, асинхронно). Кстати, интересный факт: на самом деле программный код Монитора ПП практически без изменений используется в качестве программного кода монитора ЦП! Это возможно благодаря языковой и архитектурной совместимости ЦП и ПП. В итоге это дало экономию в целых 8кб ПЗУ;

- основная задача, которую решает периферийный процессор в ходе нормальной работы – это: 1) мониторинг трех каналов связи с центральным процессором (двунаправленный канал эмулятора консоли, и еще два каких-то канала, один из которых служит для целей программирования периферийного процессора с магистрали центрального процессора – на тот случай, если пользовательской программе потребовался какой-то эксклюзивный финт ушами), 2) мониторинг портов ввода-вывода внешних устройств (магнитофон, принтер) и внутренних (системный таймер и др.), а также устройств, втыкаемых в два разъема расширения (контроллер НГМД, джойстик, мышь, модем), исключение составляют только порты «Стык С2» и «Локальная сеть», которые обслуживаются центральным процессором;

- собственно, первоначальные программы обслуживания всех этих устройств, а также таблицы кодировки символов и инициализации графического адаптера, прописаны в ПЗУ. Часть из них на время работы перегружается в ОЗУ и может при необходимости оперативно подстраиваться под нужды системы. Более того, любая из программ в ПЗУ может быть подменена альтернативной программой, загруженной пользовательским приложением в ОЗУ периферийного процессора. Кто еще не понял - это просто-таки Клондайк для всякого рода экспериментов! И это Вам не какой-нибудь там тупой «разгон AMD» на PC до 120% или «переделывание 30ГБ-винчестера в 40-ГБ», снятием блокировки с верхних 10ГБ!!!

- касательно режимов работы USER/HALT – точно не помню, но вроде бы ПП всегда работает в каком-то одном из этих режимов (и, по-моему, это режим USER, хотя я могу и ошибаться). Правила маршрутизации физического адреса на магистрали ПП немного отличаются от таковых на магистрали ЦП:

  - всегда разрешен произвольный доступ (т.е. Чтение/Запись/Исполнение) к ОЗУ в адресах 000000-077777. Однако слово «произвольный» не следует понимать буквально. Основная часть этого ОЗУ занята разного рода системными таблицами, массивами, кучами и стеками. При неаккуратном вмешательстве можно запросто «повесить» систему. Правилом «хорошего тона» является запрашивать у ПП выделение участка памяти в его ОЗУ, используя специальную системную команду,

  - всегда разрешен произвольный доступ (т.е. Чтение/Исполнение) к ПЗУ в адресах 100000-176777. Но, правда, ни одна из микропрограмм ПЗУ не предназначена для прямого вызова извне ПЗУ. Вместо этого используется механизм параметрических прерываний,

  - для адресов 177000-177777 доступ разрешен только для операций Чтения/Записи и транслируется к странице ввода-вывода. Все дополнительные устройства, втыкаемые в два канала расширения, представляют свои порты ввода-вывода именно в этом диапазоне, причем на тех адресах, которые еще не заняты внутренними устройствами компьютера. Соответственно верхние 0,5кб ПЗУ недоступны (по-моему, они также недоступны и для исполнения).

Карта ОЗУ+ПЗУ периферийного процессора =32+32кб

------------------------------------------

|     Адрес     |  КБ  | Исп | Чтн | Зпс |

------------------------------------------

| 177776/177777 |      |  ?  | В/В | В/В |

| ............. | 0,5  |  ?  | В/В | В/В |

| 177002/177003 | ПЗУ  |  ?  | В/В | В/В |

| 177000/177001 |      |  ?  | В/В | В/В |

------------------------------------------

| 176776/176777 |      | ПЗУ | ПЗУ |  Х  |

| ............. | 31,5 | ПЗУ | ПЗУ |  Х  |

| 100002/100003 | ПЗУ  | ПЗУ | ПЗУ |  Х  |

| 100000/100001 |      | ПЗУ | ПЗУ |  Х  |

------------------------------------------

| 077776/077777 |      | ОЗУ | ОЗУ | ОЗУ |

| ............. | 32   | ОЗУ | ОЗУ | ОЗУ |

| 000002/000003 | ОЗУ  | ОЗУ | ОЗУ | ОЗУ |

| 000000/000001 |      | ОЗУ | ОЗУ | ОЗУ |

------------------------------------------

- ОЗУ – доступ дается к ОЗУ,

- ПЗУ – доступ дается к встроенному ПЗУ,

- В/В – доступ дается к портам ввода-вывода,

- ? – верхние 0,5кб ПЗУ, по-моему вообще недоступны ни для какого способа обращения.

Таким образом, доступны все 32кб ОЗУ и 31,5кб ПЗУ периферийного процессора.

Интерес представляют в первую очередь 31,5кб программного кода, расположенные в ПЗУ. Однако, 32кб ОЗУ периферийного процессора тоже содержат полезную информацию (во всяком случае та ее часть, в которой содержатся графические кодировки символов, а также таблицы настроек графического адаптера).

Прежде, чем приступить к описанию процедуры выгрузки 31,5кб ПЗУ отвечу на два вопроса, которые, наверняка, уже возникли:

- каким образом прочитать оставшиеся 0,5кб ПЗУ;

- каким образом производится адресация внешнего сменного ПЗУ, втыкаемого в один из двух разъемов расширения (внешний модуль ПЗУ имеет объем 24кб, одновременно к машине могут быть подключены два таких модуля).

Ответы (кратко):

- верхние 0,5кб ПЗУ ПП вообще никак не доступны (по крайней мере, я так думаю);

- ПЗУ ПП организовано в виде банков памяти, объемом по 8кб (всего 4 банка). Чипсет периферийного процессора по команде периферифного же процессора умеет свапировать эти банки памяти таким образом, что: 1) верхние три банка ПЗУ №1,№2,№3 всегда остаются на своих местах, 2) первый банк ПЗУ №0 (в адресах 100000-117777) может быть использован либо встроенный, либо замещен одним из шести банков внешнего ПЗУ (три в первом разъеме расширения и еще три во втором). Это позволяет по очереди подключать оверлейные модули внешнего ПЗУ кусками по 8кб. Кроме того, в отладочном режиме (по-моему, только при изъятом собственном ПЗУ) есть возможность заменить любой из 4 банков ПЗУ (причем, в любой комбинации) соответствующим банком ОЗУ видеоадаптера (см. часть 4).

* подробные ответы – см. в файле, описывающем устройство памяти УКНЦ (часть 4).

Таким образом, в двух словах, алгоритм выглядит следующим образом:

- в память ОЗУ ПП вводим программу, которая, используя средства прямого доступа к памяти ЦП, копирует содержимое 31,5кб ПЗУ ПП в какую-либо область ОЗУ ЦП режима USER размером те же 31,5кб;

- в память ОЗУ ЦП (ОЗУ режима USER) вводим программу, которая перегоняет 31,5кб клона (расположенного также в ОЗУ режима USER) через порт «Стык С2» на COM-порт PC.

* порт «Стык С2», а также порт «Локальная сеть» - это единственные два внешних порта в УКНЦ, которые доступны с магистрали центрального процессора. Остальные порты внешнего ввода-вывода доступны с магистрали периферийного процессора.

================================================================================

1) осуществить полный сброс ЭВМ

2) в мониторе ПП запустить программу ПП

3) в мониторе ЦП запустить программу ЦП

================================================================================

Программа ПП

Пересылает 16128 слов ПЗУ ПП по адресам 100000-176777 в ОЗУ ЦП по адресам 010000-106777.

адрес   код              макрокоманда

020000	012700		MOV	#100000,R0	;читаем ПЗУ ПП в адресах 100000-176777

020002	100000

020004	012737		MOV	#004000,@#177010	;записываем в ОЗУ ЦП в адреса 010000-106777

020006	004000				;  ( 010000/2=004000 )

020010	177010

020012	012701		MOV	#037400,R1	;пересылаем 037400 слов (077000 байт)

020014	037400

L1:			;repeat

020016	012037		MOV	(R0)+,@#177014	;  пересылаем очередное слово из ПЗУ ПП

020020	177014				;    по адресу R0 в ОЗУ ЦП по адресу {177010}*2

;    и выполняем смещение на 2 байта R0:=R0+2

020022	005237		INC	@#177010	;  выполняем смещение

020024	177010				;    {177010}*2 := ( {177010}+1 ) * 2

020026	077105		SOB	R1,L1	;  уменьшаем счетчик слов R1:=R1-1

;until передано 037400 слов (077000 байт)

020030	000000		HALT		;end

Перед запуском необходимо проверить, что PSW=000200 (иначе может произойти сбой в управлении устройством ПДП, в случае если программа будет прервана прерыванием, осуществляющем отрисовку символов на экране).

================================================================================

Программа ЦП

Передает 32256 байт имиджа ПЗУ ПП из адресов 100000-176777, выгруженного в USER-ОЗУ ЦП по адресам 010000-106777, в порт данных источника «Стык С2».

адрес   код              макрокоманда

001000	012700		MOV	#010000,R0		;пересылаем содержимое ОЗУ ЦП

001002	010000					;  в адресах 010000-106777

001004	012701		MOV	#077000,R1		;пересылаем 077000 байт (037400 слов)

001006	077000

L2:				;repeat

L3:				;  repeat

001010	105737		TSTB	@#176574		;    проверяем готовность источника

001012	176574					;      (бит #7=1) стыка С2

001014	100375		BPL	L3		;  until источник готов (бит #7=1)

001016	112037		MOVB	(R0)+,@#176576		;  пересылаем очередной байт имиджа ПЗУ ПП

001020	176576					;    в Стык С2

;    и выполняем смещение на 1 байт R0:=R0+1

001022	077106		SOB	R1,L2		;  уменьшаем счетчик байт R1:=R1-1

;until передано 077000 байт (037400 слов)

001024	000000		HALT			;end

Перед запуском необходимо проверить, что PSW=000200 (иначе может произойти сбой в работе программы из-за перехода к обработке непредусмотренного прерывания).

Время работы программы 32256 байт / (9600 бод / 11 бит) = 37 сек.

================================================================================