# Глава 2.        Общие принципы экранного вывода в УКНЦ.

## §4. Программные прерывания EMT И TRAP.

### 4.0	Команды-прерывания.

Среди множества команд микропроцессора 1801 есть несколько команд, действие которых состоит в следующем: вызывается прерывание по фиксированному адресу (адрес вектора прерываний - а.в.п.). Вот эти команды:

Таблица 4.0.	Команды-прерывания.

| Команда | Код | А.В.П. |
| --- | --- | --- |
| BPT | 000003 | 14 |
| IOT | 000004 | 20 |
| EMT | 104xYZ | 30 |
| TRAP | 104XYZ | 34 |

Пример 11.	Упражнение с командами-прерываниями IOT и EMT.

Команда IOT (Input-Output Trap) вызывает прерывание с адресом 20. В Системе этот а.в.п. никак не используется. Восполним же этот пробел. Работаем в ОЗУ ПП:

20:	000240

240:	104044	EMT 44

163573	"* ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ *"

000002	RTI

Теперь в любую свободную ячейку запишите число 4 (код IOT) и запустите с этого адреса. Ну, а если Вам наскучит играться с этой надписью, в приложении найдите другую, и адрес ее запишите после кода EMT 44. А еще лучше - читайте дальше.

Первые две команды (BPT и IOT) нам неинтересны, хотя при желании и их можно пустить в дело. Две остальные - EMT и TRAP - представляют некоторый интерес.

Старший байт этих команд содержит код команды (по нему процессор опознает их), а младший может быть любым. Такая организация команд позволяет нести в себе полезную информацию. Чтобы реализовать эту информацию, надо к каждому прерыванию подвесить свои программы обработки прерываний, которые называются диспетчерами.

Это название связано с тем, что в зависимости от кода в младшем байте, эти программы передают управление разным подпрограммам, выполняющим каждая свое действие. Это позволяет использовать команды EMT и TRAP как однословные команды вызова подпрограмм.

Рассмотрим реализацию обоих диспетчеров в Системе.

### 4.1	EMT-диспетчер.

По адресу 30 записан вектор прерывания EMT-дипетчера:

30: 174270

32:	 0

Первое слово - адрес диспетчера. Второе - слово, которое загружается в слово состояния процессора (PS) при входе в программу обработки прерываний. 0 означает, что разрешены все прерывания во время работы EMT-диспетчера.

Ниже приведена блок-схема EMT-диспетчера с пояснениями:

174270

-(SP)=R5

-(SP)=R4

-(SP)=R3

-(SP)=R2

-(SP)=R1

-(SP)=R0

R5=(SP+14)

R5=-(R5)

@(R5+54000)

R0=(SP)+

R1=(SP)+

R2=(SP)+

R3=(SP)+

R4=(SP)+

R5=(SP)+

RTI

Сохранение регистров в стеке

В R5 - код команды  EMT, вызвавшей прерывание

Восстановление регистров из стека

Схема 4.0 EMT-диспетчер

Из схемы видно, что диспетчер вызывает подпрограмму, адрес которой определяется по следующей формуле:

Адр=(160000+XXX), где XXX - младший байт EMT.

Иными словами, с адреса 160000 хранится таблица, в которой содержатся адреса искомых подпрограмм. Разумеется, младший байт EMT должен быть четным, во избежание недоразумений в процессоре.

В адресах ПЗУ с 160000 по 160012 хранятся некоторые вектора прерываний, поэтому используются EMT с младшими байтами, начиная с 14. Полезных подпрограмм, вызываемых EMT-диспетчером, всего 10. Перечень их приведен в приложении. Остальные подпрограммы состоят из одной команды - RETURN.

### 4.2	TRAP-диспетчер.

Вектор TRAP-диспетчера записан по адресу 34:

34: 174344

36:    200

Второе слово говорит о том, что во время работы TRAP-диспетчера будут запрещены прерывания от сетевого и программируемого таймеров, от клавиатуры, от команды RESET в ЦП, от прерываний каналов.

Блок-схема TRAP-диспетчера выглядит так:

< >

174334

R0=(SP)

R0=-(R0)

@(R0+53560)

В R0 - код команды TRAP, вызвавшей прерывание

Прыжок к соответствующей программе

Схема 4.1 TRAP-диспетчер

Адрес подпрограммы вычисляется так:

Адр=(160160+XXX), где XXX - младший байт TRAP.

Т.е. адреса подпрограмм хранятся с адреса 160160. Этих подпрограмм всего 3, т.е. имеют смысл лишь три команды TRAP:

TRAP 0,

TRAP 2,

TRAP 4.

Отличие их от EMT-подпрограмм в том, заканчиваться они должны на RTI, а не на RETURN.

### Резюме к §4:

- Две команды  - EMT и TRAP - вызывают прерывания с а.в.п. 30 34 соответственно.

- Младший байт этих команд может быть произвольным.

- В Системе эти байты анализируются в программах обработки прерываний от этих команд - в диспетчерах.

- Младший байт в EMT и TRAP выполняет роль номера подпрограммы, вызываемой диспетчером. Этот "номер" должен быть четным.

- Адреса подпрограмм, вызываемых через EMT, хранятся с адреса 160014 по 160156. Из них только десять выполняют полезное действие.

- Адреса TRAP-подпрограмм хранятся с адреса 160160. Их всего 3 (TRAP 0,2,4).

- EMT-подпрограммы заканчиваются на RETURN (код 207), а TRAP-подпрограммы - на RTI (код 2).

## §5. Общая схема вывода на экран.

### 5.0	Буфер и его структура .

Информация на экран отправляется побайтно. Каждый процессор может иметь доступ к выводу символьной и графической информации на терминал. Для этого у каждого процессора свой путь.

ЦП посылает информацию через К0. ПП отправляет ее через команды EMT. Но в любом случае эти байты записываются в особую область ОЗУ ПП, называемую буфером. Он находится в адресах с 2000 по 2177 (200 байт).

Буфер позволяет не ждать, пока отправленный байт выведется на экран (тем или иным способом), и представляет собой "очередь" байтов, готовых к обработке (выводу).

Переменная в ОЗУ ПП (22544) является указателем на "хвост" этой очереди. То есть она содержит адрес ячейки, куда будет записана очередная поступившая посылка (от ЦП или ПП).

### 5.1	Запись в буфер из К0.

(22546)=0

TRAP 4

@(22544)=(177060)

(22554)+1

(22554)&~200

(7064)+1

(177066)&10

(7042)

(7064)=177

К0

приемник

(22546)=2

RTI

=0

<>0

=0

=2

=

<>

Схема 5.1 П.о.п. от приемника К0 и TRAP 4

При записи из ЦП в канал К0 при разрешенном прерывании от приемника в ПП выполняется прерывание с а.в.п. 320. Если прерывания запрещены, тогда есть другой способ считать информацию из К0 в буфер - это команда TRAP 4. Тогда, если посылка действительно была (установлен бит готовности в приемнике), информация считывается в буфер из соответствующего регистра данных.

И п.о.п от К0, и TRAP 4 - это, по сути, одна и та же программа, но с разными точками входа (схема 5.1).

Здесь используется еще несколько переменных. Смысл их в следующем:

Таблица 5.1

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 7042 | Разрешает либо запрещает связь с ЦП через К0: 0 - связь запрещена, 1 - связь разрешена. |
| 7064 | Счетчик байт, подлежащих обработке. Может содержать от 0 до 177. |
| 22546 | Признак переполнения буфера. Если (7064)=177, и поступает новый байт, запись его в буфер не производится, а (22546) присваивается 2 (переполнение). Сбрасывается через TRAP 4. |

### 5.2	Запись в буфер из ПП.

Буфер может пополняться также из ПП. Для этого могут использоваться три команды: EMT 42, EMT 44 и EMT 46.

EMT 42 записывает в буфер младший байт R0, EMT 44 - строку, адрес которой содержится в слове, следующем за командой, а EMT 46 - строку с адресом в R1.

На схемах 5.2 и 5.3 показано выполнение этих команд. Поскольку EMT - подпрограммы можно вызывать и через CALL, на схеме показаны и адреса дополнительных точек входа.

117126 (EMT 42)

117136

TRAP 0

RETURN

117136

RETURN

@(22544)B=R0

(22544)+1

(22544)&~200

(7064)+1

Схема 5.2 EMT 42

Если выполнить, к примеру, такой отрывок программы:

JSR	R5,@#117204

.WORD	A

.

.

A:	ASCIZ /*** ЗАЧЕМ ВАМ EMT 44? ***/

то в буфер загрузится строка, начальный адрес которой - A. Это будет несколько быстрее, чем с помощью фрагмента:

117162 (EMT 44)

R1=@ (SP+16)

@(SP+16)+2

JSR R5,117206

TRAP 0

RETURN

117174 (EMT 46)

=0

117206

117204

R0=(22544)

R1=(R5)+

(R0)+B=(R1)+

R0 &~ 200

(7064)+1

R0-1

(22544)=R0

RTS R5

<>

=

Схема 5.3 EMT 44, 46

EMT	44

.WORD	A

.

.

A:	ASCIZ /*** ЧТО БЫ ВЫ БЕЗ EMT 44 ДЕЛАЛИ? ***/

поскольку минуется вызов EMT-диспетчера.

Заметим, что с указателем буфера после увеличения выполняется команда &~200, что предотвращает выход его за значение 2177.

### Резюме к §5:

- Есть два пути вывода на терминал - из ЦП через К0 и из ПП через EMT 42, 44 и 46.

- Во всех случаях байты, подлежащие выводу, записываются в буфер - область памяти в ОЗУ ПП. Адреса, занимаемые буфером - с 2000 до 2177.

- Буфер подобен очереди. Байты записываются в буфер по адресу, на который указывает переменная-указатель. Адрес ее - 22544. После записи значение указателя увеличивается на 1.

- Из канала К0 байт идет в буфер в двух случаях:

- срабатывает прерывание от приемника К0.

- при вызове TRAP 4.

- Из ОЗУ ПП можно записать в буфер информацию с помощью следующих способов (см. таблицу 5.2):

Таблица 5.2

| Что пишем и откуда | Способы достижения |  |
| --- | --- | --- |
|  | С немедленным выводом | Без такового |
| 1 байт из R0 | EMT 42 | CALL @#117136 |
| Строка, адрес которой в R1 | EMT 46 | JSR R5, @#117206 |
| Строка, адрес которой - A | EMT 44 WORD A | JSR R5, @#117204 .WORD A |

Способы с немедленным выводом на экран отличаются выполнением TRAP 0 в конце подпрограммы.

## §6.	TRAP 0, или Диспетчер процессов. Стратегия управления.

### 6.0	Схема Диспетчера процессов.

Из всех процедур, выполняемых ПП, TRAP 0 - самая, пожалуй, необходимая и незаменимая. Кроме вывода на экран, она отвечает за множество других функций ввода-вывода, а также некоторых внутренних функций.

TRAP 0 можно назвать также и диспетчером процессов, который координирует работу внешних устройств, подстраивая под их нужды (и под нужды пользователя, в конце концов) все ресурсы, зашитые в ПЗУ.

Сама подпрограмма TRAP 0 немногословна. Она просто коротка (можете взглянуть на схему 6.0). Однако разобраться в ее работе сразу будет довольно трудно. Поэтому упрощенно рассмотрим "стратегию управления" в ОЗУ ПП.

174254

(TRAP 0)

R0=(7056)

(R0+22)=(SP)+

PS=(SP)+

(7126)=174222

R0=7060

(R0)+=0

(7056)=R0

R1=(R0+22)

(R0+22)=0

(R1) 0

@(165150+R0)

(R0+22)=0

174222

(*)

Схема 6.0 Диспетчер процессов, или TRAP 0

### 6.1	Стратегия управления.

Проследим, что происходит в УК при включении питания.

- Запускается ПП и начинает работу с адреса 160300. Это стартовый адрес программы начального запуска (ПНЗ).

- ПНЗ останавливает ЦП (на всякий случай), копирует в СОЗУ ЦП программы, необходимые ЦП для нормальной работы, и запускает ЦП.

- Затем идет тестовый контроль памяти и процессоров. Результаты его запоминаются.

- Выполняется инициализация внешних и внутренних устройств, к ним подвешиваются стандартные прерывания, создается ОЗУ ПП (т.е. загружаются начальные значения некоторых переменных). Отметим, что инициализация экрана выполняется с помощью EMT 40.

- По результатам стартового теста в случае ошибки выдается сообщение-диагноз, например: "Стартовый тест  Ошибка ПЗУ 2", сигнализируя о том, что неисправен 2-й банк СПЗУ.

- Идет переход к диспетчеру процессов, в точку @.(Будем различать TRAP 0 и диспетчер процессов точкой входа. Если происходит вход в точку @, будем считать, что работает диспетчер процессов).

Далее вся работа ПП идет через диспетчер процессов. Как это происходит?

### 6.2	Запросы. Таблицы запросов и процессов.

Есть в ОЗУ ПП таблица по адресам с 7060 по 7102. Назовем ее таблицей запросов и попробуем объяснить это название.

Каждому слову в таблице соответствует своя задача:

7060 - обработка информации, поступающей от клавиатуры,

7062 - загрузка с ВУ,

7064 - экранный вывод,

7066 - управление курсором,

7070 - меню "Установка режимов",

7072 - меня "Загрузка",

7074 - работа с принтером,

7076 - запуск подпрограммы пользователя,

7100 - тестирование,

7102 - выход в диспетчер процессов (обратно).

Нормальное состояние их - нулевое. Если необходимо выполнить какой-либо процесс из вышеперечисленных, к содержимому соответствующей ячейки прибавляется 1.

Диспетчер процессов работает по принципу цикла и в своей работе сканирует таблицу запросов. Найдя ненулевой какую-либо ячейку из таблицы (а просматривает он их по порядку), диспетчер вызывает соответствующую подпрограмму, т.е. сам процесс. Адреса таких подпрограмм составляют свою табличку - таблицу адресов процессов.

Эта таблица расположена в ПЗУ по адресам 174232...174252, т.е. содержит 9 адресов. Последней ячейке таблицы запросов 7102 не соответствует адреса в таблице адресов процессов.

Как и когда изменяется содержимое таблицы запросов? Мы уже встречались с ячейкой 7064 - каждый раз при записи в буфер байта она инкрементируется. Как видно из таблицы, эта ячейка действительно отвечает за экранный вывод. Если она установлена (не равна 0), диспетчер запускает подпрограмму экранного вывода, и та уже обрабатывает записанную в буфер информацию, вычитая из (7064) единицу после каждого обработанного байта .Это повторяется до тех пор, пока ячейка не обнулится. Тогда происходит возврат в диспетчер процессов и сканирование продолжается.

Аналогичным образом обходятся со своими ячейками запросов и другие процессы, причем одни декрементируют, а другие сразу обнуляют их.

Увеличение или установка запросов ведется "со стороны", в основном, по прерываниям: от клавиатуры, от каналов, от сетевого таймера.

Ячейка с адресом 7102 - последняя из таблицы запросов - не меняет своего значения - 1, и служит для возобновления цикла диспетчера процессов.

### 6.3	Таблица векторов. Вызов процессов через TRAP 0.

Сразу за таблицей запросов в ОЗУ следует еще одна таблица - таблица векторов. Если идет выполнение одного из процессов, и из него надо выполнить другой процесс, не завершая текущего, то вызывается TRAP 0 (как это делается из EMT 44, например). Вектор прерванного процесса, а точнее, текущий адрес переписывается в таблицу векторов. В ней каждой ячейке также соответствует процесс. Разница адресов "одноименных" ячеек таблицы запросов и таблицы векторов составляет 24.

Выполнив процесс, для которого он был вызван, TRAP 0 находит установленную ячейку в таблице запросов. В зависимости от содержания таблицы векторов (а точнее, той ее ячейки, которой соответствует установленный запрос) TRAP 0 либо возвращается в прерванный старый процесс через JMP (в таблице векторов - ненулевой вектор), либо запускает процесс через CALL (в таблице векторов - 0).

Небольшая тонкость: TRAP 0 не может выполнить процесс, стоящий "ниже" того, из которого он был вызван. То есть вызванный из программы вывода на экран (адрес запроса - 7064), он не дойдет до запросов, адреса которых больше 7064 и может обработать только клавиатуру и внешние устройства. Поэтому процессы расположены в порядке убывания важности.

Пример 12.	Перехват запросов.

Таблица векторов - самая удобная лазейка для перехвата обработки запросов на процессы. Попробуем перехватить обработку запросов на процесс отслеживания курсора.

В мониторе ПП запишите следующее:

41000:	042737	BIC	#200,	@#177716

000200

177716

052737	BIS	#200,	@#177716

000200

177716

004737	CALL	@#176056

176056

012737	MOV	#41000,	@#7112

041000

007112

000137	JMP	@#174222

174222

7112:	041000

При каждом обращении к процессу отслеживания курсора теперь прозвучит щелчок пьезодинамика.

### 6.4	Внутренние и внешние процедуры.

Все процедуры, исполняемые ПП, можно разделить на внутренние и внешние относительно диспетчера процессов. Внутренние - процессы, контролируемые диспетчером. Внешние - это подпрограммы, не подконтрольные диспетчеру (программы обработки прерываний).

Внешние процедуры не имеют права вызывать TRAP 0, это приведет к тому, что диспетчер процессов "вылетит" из цикла и машина подвиснет.

Адреса таблиц запросов векторов, а также содержимое таблицы задач приведены в таблице 6.0:

Таблица 6.0.

| N | Процесс | Адрес запроса | Адрес вектора | Адрес процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминальный ввод | 7060 | 7104 | 104306 |
| 2 | Загрузка с ВУ | 7062 | 7106 | 125030 |
| 3 | Терминальный вывод | 7064 | 7110 | 111144 |
| 4 | Управление курсором | 7066 | 7112 | 176056 |
| 5 | Меню "Установка режимов" | 7070 | 7114 | 100040 |
| 6 | Меню "Загрузка" | 7072 | 7116 | 100742 |
| 7 | Работа с принтером | 7074 | 7120 | 176076 |
| 8 | Подпрограмма пользователя | 7076 | 7122 | 176116 |
| 9 | Тестирование | 7100 | 7124 | 176460 |
| 10 | Цикл диспетчера процессов | 7102 | 7126 | - |

Пример 13. Перехват цикла диспетчера процессов. Способ 1.

Последнее слово таблицы векторов 7126 содержит число 174222 (адрес рестарта диспетчера процессов). В принципе, ничто не мешает записать туда другой адрес, а по нему сделать что-нибудь типа продолжения диспетчера процессов.

Наш процесс останется тем же - щелчок:

41100:	042737	BIC	#200,	@#177716

000200

177716

052737	BIS	#200,	@#177716

000200

177716

000137	JMP	@#174230

174230

7112:	000000

7126:	041100

Не удивляйтесь, однако, что после внесенных изменений все останется как бы по-прежнему - тишь да гладь. Монитор ПП тому причина - он является часть процесса меню "Установка", и покуда Вы в находитесь в нем, диспетчер процессов на дойдет до конца таблицы запросов, а значит, и до запроса рестарта. Выйдите из этого меню, и, если Вы не попадете сразу после этого в меню "Загрузка", являющееся, кстати, одним из процессов, то услышите звук с частотой около 10 Кгц.

Пример 14.	Перехват цикла диспетчера процессов. Способ 2.

Посмотрим, что произойдет , если обнулить вектор рестарта диспетчера процессов: (7126)=0. Тогда диспетчер станет обрабатывать процесс рестарта через CALL, взяв адрес из таблицы адресов процессов в ПЗУ. Но такого адреса для процесса рестарта на предусмотрено, и диспетчер возьмет первую ячейку после таблицы. Ее содержимое - 13700, а значит, произойдет вызов подпрограммы по адресу 13700. Это и есть второй способ вывести цикл диспетчера на свою концовку. Выход из этой концовки должен осуществляться через RETURN.

13700:	000137	JMP	@#41200

041200

41200:	042737	BIC	#200,	@#177716

000200

177716

052737	BIS	#200,	@#177716

000200

177716

000207	RETURN

7126:	000000

Набив этот примерчик и выйдя из всех меню, Вы услышите звук. Итак, мы научили диспетчер процессов свистеть.

### Резюме к §6:

- В ПЗУ входит:

- Программа начального запуска.

- Диспетчер процессов (он же TRAP 0).

- Программы обработки прерываний.

- Все остальное.

Все, что входит в пункт 4, вызывается диспетчером процессов.

- При запуске или перезапуске ЭВМ после программы начального запуска управление передается диспетчеру процессов. Он отличается от TRAP 0 только точкой входа.

- Диспетчер процессов работает по принципу цикла. В своей работе он сканирует 10 ячеек в ОЗУ ПП, называемых таблицей запросов. Каждой ячейке в этой таблице соответствует определенная подпрограмма, называемая процессом.

- Если установить не равной нулю одну из ячеек таблицы запросов (установить запрос на выполнение процесса), диспетчер процессов запустит этот процесс. Список адресов процессов составляют таблицу процессов.

- Процессы декрементируют или обнуляют запрос.

- TRAP 0 может вызываться только из процессов. Поскольку TRAP 0 - прерывание, вектор прерванного процесса запоминается в таблице векторов. Этим обеспечивается рекурсия процессов в УКНЦ: диспетчер вызывает процесс, тот может вызвать TRAP 0, который запустит другой процесс и т.д.

- Завершив работу, TRAP 0 выходит по вектору прерванной программы.

- Последнее слово таблицы запросов всегда содержит 1, а последнее слово таблицы векторов должно содержать 174222 (адрес рестарта диспетчера процессов). Этим достигается зацикливание диспетчера.

- Все процедуры, исполняемые ПП, можно разделить на две категории:

1) внутренние по отношению к диспетчеру процессов (сами процессы),

2) внешние по отношению к нему (программа начального запуска, подпрограммы обработки прерываний).

174270

R5↓

R4↓

R3↓

R2↓

R1↓

R0↓

R5=(SP+14)

R5=-(R5)

@(R5+54000)

R0↑

R1↑

R2↑

R3↑

R4↑

R5↑

RTI

Сохранение регистров в стеке

В R5 - код команды  EMT, вызвавшей прерывание

Вызов процедуры

Восстановление регистров из стека